| Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Подш. | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | L | L2 | L1 | d | S | a | d1 |  | вращ. частей |  | общая |
| 159 | 250 | 258 | 282 | 25 | 18 | 12 | 10,5 | 205 | 5,8 |  | 7,1 |
|  | 315 | 323 | 347 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8,6 |
|  | 380 | 388 | 412 |  |  |  |  |  | 8,2 |  | 10,1 |
|  | 465 | 473 | 497 |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 12,1 |
|  | 530 | 538 | 562 |  |  |  |  |  | 11,1 |  | 13,6 |
|  | 600 | 608 | 632 |  |  |  |  |  | 12,4 |  | 15,2 |
|  | 670 | 678 | 702 |  |  |  |  |  | 13,7 |  | 16,8 |
|  | 750 | 758 | 782 |  |  |  |  |  | 15,2 |  | 18,7 |
|  | 900 | 908 | 932 |  |  |  |  |  | 18,1 |  | 22,2 |
|  | 950 | 958 | 982 |  |  |  |  |  | 19 |  | 23,3 |
|  | 1000 | 1008 | 1032 |  |  |  |  |  | 20 |  | 24,5 |
|  | 1150 | 1158 | 1182 |  |  |  |  |  | 22,8 |  | 28 |
|  | 1400 | 1408 | 1432 |  |  |  |  |  | 27,6 |  | 34 |
|  | 1600 | 1608 | 1632 |  |  |  |  |  | 31,4 |  | 38,5 |
|  | 1800 | 1808 | 1832 |  |  |  |  |  | 35,2 | 43 |  |
|  | 2000 | 2008 | 2032 |  |  |  |  |  | 39 |  | 48 |
| 159 | 315 | 323 | 347 | 25 | 18 | 12 | 10,5 | 305 | 7,4 |  | 9 |
|  | 380 | 388 | 412 |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 10,5 |
|  | 465 | 473 | 497 |  |  |  |  |  | 10,2 |  | 12,5 |
|  | 500 | 508 | 532 |  |  |  |  |  | 10,9 |  | 13,3 |
|  | 530 | 538 | 562 |  |  |  |  |  | 11,5 |  | 14 |
|  | 600 | 608 | 632 |  |  |  |  |  | 12,8 |  | 15,6 |
|  | 670 | 678 | 702 |  |  |  |  |  | 14,1 |  | 17,2 |
|  | 750 | 758 | 782 |  |  |  |  |  | 15,7 |  | 19,1 |
|  | 900 | 908 | 932 |  |  |  |  |  | 18,5 |  | 22,6 |
|  | 950 | 958 | 982 |  |  |  |  |  | 19,5 |  | 23,7 |
|  | 1000 | 1008 | 1032 |  |  |  |  |  | 20,4 |  | 24,9 |
|  | 1150 | 1158 | 1182 |  |  |  |  |  | 23,3 |  | 28,4 |
|  | 1400 | 1408 | 1432 |  |  |  |  |  | 28 |  | 34,2 |
|  | 1600 | 1608 | 1632 |  |  |  |  |  | 31,8 |  | 38,8 |
|  | 1800 | 1808 | 1832 |  |  |  |  |  | 35,6 |  | 43,5 |
|  | 2000 | 2008 | 2032 |  |  |  |  |  | 39,4 |  | 48 |
|  | 2200 | 2208 | 2232 |  |  |  |  |  | 43,2 |  | 53 |
|  | 2400 | 2408 | 2432 |  |  |  |  |  | 47 |  | 57,5 |
|  | 2600 | 2608 | 2632 |  |  |  |  |  | 51 |  | 62 |
| 159 | 315 | 323 | 347 | 30 | 22 | 12 | 14,5 | 206 | 7,4 |  | 9,5 |
|  | 380 | 388 | 412 |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 11,2 |
|  | 465 | 473 | 497 |  |  |  |  |  | 10,2 |  | 13,3 |
|  | 500 | 508 | 532 |  |  |  |  |  | 10,9 |  | 14,2 |
|  | 530 | 538 | 562 |  |  |  |  |  | 11,5 |  | 14,9 |
|  | 600 | 608 | 632 |  |  |  |  |  | 12,8 |  | 16,6 |
|  | 670 | 678 | 702 |  |  |  |  |  | 14,1 |  | 18,4 |
|  | 750 | 758 | 782 |  |  |  |  |  | 15,7 |  | 20,4 |
|  | 900 | 908 | 932 |  |  |  |  |  | 18,5 |  | 24,1 |
|  | 950 | 958 | 982 |  |  |  |  |  | 19,5 |  | 25,4 |
|  | 1000 | 1008 | 1032 |  |  |  |  |  | 20,4 |  | 26,6 |
|  | 1150 | 1158 | 1182 |  |  |  |  |  | 23,3 |  | 30,3 |
|  | 1400 | 1408 | 1432 |  |  |  |  |  | 28 |  | 36,6 |
|  | 1600 | 1608 | 1632 |  |  |  |  |  | 31,8 |  | 41,5 |
|  | 1800 | 1808 | 1832 |  |  |  |  |  | 35,6 |  | 46,5 |
|  | 2000 | 2008 | 2032 |  |  |  |  |  | 39,4 |  | 51,5 |
|  | 2200 | 2208 | 2232 |  |  |  |  |  | 43,2 |  | 56,5 |
|  | 2400 | 2408 | 2432 |  |  |  |  |  | 47 |  | 61,5 |
|  | 2600 | 2608 | 2632 |  |  |  |  |  | 51 |  | 66,5 |
| 159 | 380 | 388 | 412 | 30 | 22 | 12 | 14,5 | 306 | 8,8 |  | 11,5 |
|  | 465 | 473 | 497 |  |  |  |  |  | 10,4 |  | 13,6 |
|  | 530 | 538 | 562 |  |  |  |  |  | 11,7 |  | 15,2 |
|  | 600 | 608 | 632 |  |  |  |  |  | 13 |  | 17 |
|  | 670 | 678 | 702 |  |  |  |  |  | 14,3 |  | 18,7 |
|  | 750 | 758 | 782 |  |  |  |  |  | 15,9 |  | 20,7 |
|  | 900 | 908 | 932 |  |  |  |  |  | 18,7 |  | 24,4 |
|  | 950 | 958 | 982 |  |  |  |  |  | 19,7 |  | 25,7 |
|  | 1000 | 1008 | 1032 |  |  |  |  |  | 20,6 |  | 26,9 |
|  | 1150 | 1158 | 1182 |  |  |  |  |  | 23,5 |  | 30,6 |
|  | 1400 | 1408 | 1432 |  |  |  |  |  | 28,2 |  | 37 |
|  | 1600 | 1608 | 1632 |  |  |  |  |  | 32 |  | 42 |
|  | 1800 | 1808 | 1832 |  |  |  |  |  | 36 |  | 47 |
|  | 2000 | 2008 | 2032 |  |  |  |  |  | 40 |  | 52 |
|  | 2200 | 2208 | 2232 |  |  |  |  |  | 43 |  | 57 |
|  | 2400 | 2408 | 2432 |  |  |  |  |  | 47 |  | 62 |
|  | 2500 | 2508 | 2532 |  |  |  |  |  | 49 |  | 64 |
|  | 2600 | 2608 | 2632 |  |  |  |  |  | 51 |  | 67 |
| 159 | 380 | 388 | 418 | 40 | 32 | 15 | 16,5 | 308 | 9,6 |  | 14,3 |
|  | 465 | 473 | 503 |  |  |  |  |  | 11,2 |  | 16,8 |
|  | 500 | 508 | 538 |  |  |  |  |  | 11,9 |  | 17,8 |
|  | 530 | 538 | 568 |  |  |  |  |  | 12,5 |  | 18,7 |
|  | 600 | 608 | 638 |  |  |  |  |  | 13,8 |  | 20,7 |
|  | 670 | 678 | 708 |  |  |  |  |  | 15,1 |  | 22,8 |
|  | 750 | 758 | 788 |  |  |  |  |  | 16,7 |  | 25,2 |
|  | 900 | 908 | 938 |  |  |  |  |  | 19,5 |  | 29,6 |
|  | 950 | 958 | 988 |  |  |  |  |  | 20,5 |  | 31 |
|  | 1000 | 1008 | 1038 |  |  |  |  |  | 21,4 |  | 32,5 |
|  | 1150 | 1158 | 1188 |  |  |  |  |  | 24,3 |  | 37 |
|  | 1400 | 1408 | 1438 |  |  |  |  |  | 29 |  | 44,3 |
|  | 1600 | 1608 | 1638 |  |  |  |  |  | 33 |  | 50 |
|  | 1800 | 1808 | 1838 |  |  |  |  |  | 37 |  | 56 |
|  | 2000 | 2008 | 2038 |  |  |  |  |  | 40 |  | 62 |
|  | 2200 | 2208 | 2238 |  |  |  |  |  | 44 |  | 68 |
|  | 2400 | 2408 | 2438 |  |  |  |  |  | 48 |  | 74 |
|  | 2500 | 2508 | 2538 |  |  |  |  |  | 50 |  | 77 |
|  | 2600 | 2608 | 2638 |  |  |  |  |  | 52 |  | 80 |
| 159 | 465 | 473 | 503 | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 310 | 20 |  | 30 |
|  | 530 | 538 | 568 |  |  |  |  |  | 21 |  | 32 |
|  | 600 | 608 | 638 |  |  |  |  |  | 23 |  | 35 |
|  | 670 | 678 | 708 |  |  |  |  |  | 24 |  | 38 |
|  | 750 | 758 | 788 |  |  |  |  |  | 26 |  | 41 |
|  | 900 | 908 | 938 |  |  |  |  |  | 29 |  | 46 |
|  | 950 | 958 | 988 |  |  |  |  |  | 31 |  | 48 |
|  | 1000 | 1008 | 1038 |  |  |  |  |  | 32 |  | 50 |
|  | 1150 | 1158 | 1188 |  |  |  |  |  | 35 |  | 56 |
|  | 1400 | 1408 | 1438 |  |  |  |  |  | 41 |  | 65 |
|  | 1600 | 1608 | 1638 |  |  |  |  |  | 45 |  | 73 |
|  | 1800 | 1808 | 1838 |  |  |  |  |  | 50 |  | 81 |
|  | 2000 | 2008 | 2038 |  |  |  |  |  | 55 |  | 88 |
|  | 2200 | 2208 | 2238 |  |  |  |  |  | 59 |  | 96 |
|  | 2400 | 2408 | 2438 |  |  |  |  |  | 64 |  | 103 |
|  | 2500 | 2508 | 2538 |  |  |  |  |  | 66 |  | 107 |
|  | 2600 | 2608 | 2638 |  |  |  |  |  | 68 |  | 111 |
| 194 | 315 | 323 | 353 | 30 | 22 | 12 | 14,5 | 306 | 13,7 |  | 16,2 |
|  | 380 | 388 | 412 |  |  |  |  |  | 15,3 |  | 18 |
|  | 465 | 473 | 497 |  |  |  |  |  | 17,2 |  | 20,6 |
|  | 530 | 538 | 562 |  |  |  |  |  | 18,7 |  | 22,5 |
|  | 600 | 608 | 632 |  |  |  |  |  | 20,4 |  | 24,5 |
|  | 670 | 678 | 702 |  |  |  |  |  | 22 |  | 26,5 |
|  | 750 | 758 | 782 |  |  |  |  |  | 24 |  | 29 |
|  | 900 | 908 | 932 |  |  |  |  |  | 27,5 |  | 33 |
|  | 950 | 958 | 982 |  |  |  |  |  | 28,5 |  | 35 |
|  | 1000 | 1008 | 1032 |  |  |  |  |  | 30 |  | 36 |
|  | 1150 | 1158 | 1182 |  |  |  |  |  | 33 |  | 41 |
|  | 1400 | 1408 | 1432 |  |  |  |  |  | 39 |  | 48 |
|  | 1600 | 1608 | 1632 |  |  |  |  |  | 44 |  | 54 |
|  | 1800 | 1808 | 1832 |  |  |  |  |  | 48 |  | 60 |
|  | 2000 | 2008 | 2032 |  |  |  |  |  | 53 |  | 65 |
|  | 2200 | 2208 | 2232 |  |  |  |  |  | 58 |  | 71 |
|  | 2400 | 2408 | 2432 |  |  |  |  |  | 62 |  | 77 |
|  | 2500 | 2508 | 2532 |  |  |  |  |  | 65 |  | 80 |
|  | 2600 | 2608 | 2632 |  |  |  |  |  | 67 |  | 83 |
| 194 | 465 | 473 | 503 | 40 | 32 | 15 | 16,5 | 308 | 15,5 |  | 21,2 |
|  | 530 | 538 | 568 |  |  |  |  |  | 17,3 |  | 23,6 |
|  | 600 | 608 | 638 |  |  |  |  |  | 19,3 |  | 26,3 |
|  | 670 | 678 | 708 |  |  |  |  |  | 21,2 |  | 29 |
|  | 750 | 758 | 788 |  |  |  |  |  | 23,5 |  | 32 |
|  | 900 | 908 | 938 |  |  |  |  |  | 28 |  | 38 |
|  | 950 | 958 | 988 |  |  |  |  |  | 29 |  | 40 |
|  | 1000 | 1008 | 1038 |  |  |  |  |  | 30 |  | 41,6 |
|  | 1150 | 1158 | 1188 |  |  |  |  |  | 35 |  | 47 |
|  | 1400 | 1408 | 1438 |  |  |  |  |  | 42 |  | 57 |
|  | 1600 | 1608 | 1638 |  |  |  |  |  | 47 |  | 65 |
|  | 1800 | 1808 | 1838 |  |  |  |  |  | 53 |  | 72 |
|  | 2000 | 2008 | 2038 |  |  |  |  |  | 58 |  | 80 |
|  | 2200 | 2208 | 2238 |  |  |  |  |  | 64 |  | 87 |
|  | 2400 | 2408 | 2438 |  |  |  |  |  | 69 |  | 95 |
|  | 2500 | 2508 | 2538 |  |  |  |  |  | 72 |  | 99 |
|  | 2600 | 2608 | 2638 |  |  |  |  |  | 75 |  | 103 |
| 194 | 465 | 473 | 503 | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 310 | 25 |  | 35 |
|  | 530 | 538 | 568 |  |  |  |  |  | 27 |  | 38 |
|  | 600 | 608 | 638 |  |  |  |  |  | 30 |  | 42 |
|  | 670 | 678 | 708 |  |  |  |  |  | 32 |  | 45 |
|  | 750 | 758 | 788 |  |  |  |  |  | 34 |  | 49 |
|  | 900 | 908 | 938 |  |  |  |  |  | 39 |  | 56 |
|  | 950 | 958 | 988 |  |  |  |  |  | 41 |  | 58 |
|  | 1000 | 1008 | 1038 |  |  |  |  |  | 42 |  | 60 |
|  | 1150 | 1158 | 1188 |  |  |  |  |  | 47 |  | 68 |
|  | 1400 | 1408 | 1438 |  |  |  |  |  | 55 |  | 80 |
|  | 1600 | 1608 | 1638 |  |  |  |  |  | 62 |  | 89 |
|  | 1800 | 1808 | 1838 |  |  |  |  |  | 68 |  | 99 |
|  | 2000 | 2008 | 2038 |  |  |  |  |  | 75 |  | 108 |
|  | 2200 | 2208 | 2238 |  |  |  |  |  | 81 |  | 118 |
|  | 2400 | 2408 | 2438 |  |  |  |  |  | 88 |  | 127 |
|  | 2500 | 2508 | 2538 |  |  |  |  |  | 91 |  | 132 |
|  | 2600 | 2608 | 2638 |  |  |  |  |  | 94 |  | 137 |
| 194 | 465 | 473 | 503 | 60 | 40 | 15 | 23,5 | 312 | 29 |  | 42 |
|  | 530 | 538 | 568 |  |  |  |  |  | 32 |  | 46 |
|  | 600 | 608 | 638 |  |  |  |  |  | 34 |  | 50 |
|  | 670 | 678 | 708 |  |  |  |  |  | 37 |  | 55 |
|  | 750 | 758 | 788 |  |  |  |  |  | 40 |  | 59 |
|  | 900 | 908 | 938 |  |  |  |  |  | 45 |  | 68 |
|  | 950 | 958 | 988 |  |  |  |  |  | 47 |  | 71 |
|  | 1000 | 1008 | 1038 |  |  |  |  |  | 49 |  | 74 |
|  | 1150 | 1158 | 1188 |  |  |  |  |  | 54 |  | 83 |
|  | 1400 | 1408 | 1438 |  |  |  |  |  | 63 |  | 99 |
|  | 1600 | 1608 | 1638 |  |  |  |  |  | 71 |  | 114 |
|  | 1800 | 1808 | 1838 |  |  |  |  |  | 78 |  | 123 |
|  | 2000 | 2008 | 2038 |  |  |  |  |  | 85 |  | 135 |
|  | 2200 | 2208 | 2238 |  |  |  |  |  | 93 |  | 147 |
|  | 2400 | 2408 | 2438 |  |  |  |  |  | 100 |  | 159 |
|  | 2500 | 2508 | 2538 |  |  |  |  |  | 104 |  | 165 |
|  | 2600 | 2608 | 2638 |  |  |  |  |  | 108 |  | 171 |